便携式彩色多普勒超声参数

产品名称：便携式彩色多普勒超声系统

用途说明：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。

系统技术规格及概述：

  - 主机成像系统

- 显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30°

- 二维灰阶成像部件

- 频谱多谱勒显示及分析系统

- 彩色多谱勒超声波诊断部件

- 多谱勒能量图

- 空间复合成像技术

- 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

  - 二维灰阶成像单元

- 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，

- 发射声束聚焦：发射≥8段

- 最大显示深度:≥35cm

- TGC: ≥8段

- 动态范围: ≥200，可视可调

  - 彩色多普勒

- 多普勒频率≥2段可视可独立调节

- B/Color双幅实时显示

- 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

  - 频谱多普勒

- 包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）

- 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

- 支持二维和频谱多普勒同时偏转

  - 图像传输与存储单元

- 4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备

- 1TB内置硬盘

4  探头配置2把

- 凸阵探头 频率：2.0-5.0MHz

- 线阵探头 频率：4.0-11MHz